HCZGF-3直流高压发生器技术指标及产品特征

HCZGF-3直流高压发生器技术参数：

1、电源：AC220V±10%，50Hz±1%

2、额定输出电压：60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV

3、额定输出电流：2mA、3mA、5mA、8mA、10mA

4、输出电压指示精度：<1级

5、输出电流指示精度：<1级

6、纹波系数：≤0.5

7、0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存

HCZGF-3直流高压发生器技术条件：

ZGF-60kV/3mA直流高压发生器电源：AC220V±10%，50Hz±1%

输出电压指示精度：<1级

输出电流指示精度：<1级

纹波系数：≤0.5%

0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存

产品特征：

1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好；

2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观；

3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态；

4、ZGF-60kV/3mA直流高压发生器具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器；

使用条件：

相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露

工作方式：间断使用30分钟

环境温度：- 10 ~ 40℃

海拔高度：1500m以下

3. ZGF-60kV/3mA直流高压发生器保护功能

内部过压保护, 内部过流保护

外部过压保护(保护电压可整定), 外部过流保护或击穿保护

内部功率保护

非零点启动保护

定时声讯报警

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!