ZX79D+兆欧表标准电阻器技术指标

品牌/型号：志力/ZX79D

是否提供加工定制：是

测量范围：ZX79D （MΩ）

类型：指针式电阻测量仪表

兆欧表标准电阻器专为绝缘电阻表检定而设计，用于检定额定电压≤5000V的绝缘电阻表的示值误差，符合国家JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》。

电阻调整范围：79C+:0～121111.110MΩ zui小步进值：1000Ω

79D+:0～121111.1110MΩ zui小步进值：100Ω

准确度：×100Ω、×1KΩ、×10KΩ、×100KΩ、×1MΩ、

×10MΩ：±0.2％， ×100MΩ：±01％, ×1000MΩ：±2％

外形尺寸：530×250×170mm

专为绝缘电阻表检定而设计，用于检定额定电压≤5000V的绝缘电阻表的示值误差，符合国家JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》。

电阻调整范围：79C+:0～121111.110MΩ zui小步进值：1000Ω

79D+:0～121111.1110MΩ zui小步进值：100Ω

准确度：×100Ω、×1KΩ、×10KΩ、×100KΩ、×1MΩ、

×10MΩ：±0.2％， ×100MΩ：±01％, ×1000MΩ：±2％

外形尺寸：530×250×170mm

ZX68C兆欧表标准电阻箱技术数据

品牌/型号：志力ZX68C

是否提供加工定制：是

测量范围：ZX68C（MΩ）

类型：数字式电阻测量仪表

ZX68C兆欧表标准电阻箱本产品依据JJG622-89检定规程要求制造。是国家要求对兆欧表及高绝缘电阻测量仪器实行强检的设备。

ZX68C主要技术数据

可调范围：100-11111.11MΩ

可调阻值zui小分辨率：100Ω

准确度：×0.1KΩ、×1000KΩ、×10KΩ、×100KΩ、×1MΩ、×10MΩ：±0.2%、

×100MΩ:±1%、

×1000MΩ：±2%

使用温度：23±5℃

使用时相对湿度应：≤80%

zui大使用电压：≤2500V

外型尺寸：494×249×171mm

重量：≤8.8Kg

附：ZX79C+D兆欧表标准电阻器技术指标

| 功能描述 |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 十进盘阻值（MΩ） | ×10000 |
| 等级指数（ɑ%） | 5 |
| zui高使用电压或电流 | 2500V |
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
| 参考温度及湿度 | 23℃（+2℃-3℃）、50±10% |
| 标称使用条件 | 温度：23±5℃、湿度：25-75% |
| 2 |  |
| 十进盘阻值（MΩ） | ×1000 |
| 等级指数（ɑ%） | 2 |
| zui高使用电压或电流 | 2500V |
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
| 参考温度及湿度 | 23℃（+2℃-3℃）、50±10% |
| 标称使用条件 | 温度：23±5℃、湿度：25-75% |
| 3 |  |
| 十进盘阻值（MΩ） | ×100 |
| 等级指数（ɑ%） | 1 |
| zui高使用电压或电流 | 2500V |
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
| 参考温度及湿度 | 23℃（+2℃-3℃）、50±10% |
| 标称使用条件 | 温度：23±5℃、湿度：25-75% |
| 4 |  |
| 十进盘阻值（MΩ） | ×10 |
| 等级指数（ɑ%） | 0.2 |
| zui高使用电压或电流 | 2500V |
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
| 参考温度及湿度 | 23℃（+2℃-3℃）、50±10% |
| 标称使用条件 | 温度：23±5℃、湿度：25-75% |
| 5 |  |
| 十进盘阻值（MΩ） | ×1 |
| 等级指数（ɑ%） | 0.2 |
| zui高使用电压或电流 | 500V |
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
| 参考温度及湿度 | 23℃（+2℃-3℃）、50±10% |
| 标称使用条件 | 温度：23±5℃、湿度：25-75% |
| 物理特性 |  |
| 长度 | 602mm |
| 宽度 | 323mm |
| 高度 | 210mm |
| 重量 | 15kg |

定义

标准电阻器（standard resistor ）用于保存电磁单位制中电阻单位欧姆的量值的标准量具。其特点是电阻值非常准确和稳定，常用作计量标准，或装在电测量仪器内作为标准电阻元件。标准电阻器通常为10进制。其阻值范围一般为 1毫欧至 100千欧，特殊情况下也可做成更小或更大的量值，或非十进制量值。

标准电阻器的等级一般由各国*制定的国家计量检定系统表和有关的国家标准所规定。中华人民共和国规定，作为计量标准用的标准电阻器，按其在计量检定系统表中的位置分为计量基准、计量标准和工作计量器具三档。按计量检定系统表的规定，较低档标准电阻器的量值由较高档传递。

直流电阻基准是zui高档的标准电阻器，保存在国家计量技术机构，用于复现和保存法定电阻单位。为了提高电阻基准量值的稳定性，通常用多个同一标称值的标准电阻器组成基准组，取其电阻值的平均值作为所保存的该标称值的电阻量值。电阻基准组的年变化为 10-8量级。其电阻值的值需用测定的方法来确定（见电单位的测定）。测定的不确定度（参见电磁测量误差）为10-7量级。

标准电阻器

为了使用方便，标准电阻器的稳定度也常常用级别来表示。例如0.01级的标准电阻器，表示其年变化在规定的参考条件下小于0.01%。中国的标准电阻器。从0.0005～0.2级，共分为9个级别。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!