SRY6-7护套式电加热器结构特点及技术指标

本目录是扬州志力电气科技有限公司为您精选的管状电加热器产品，欢迎您该产品的详细信息！管状电加热器的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供*的解决方案。

SRY6-7护套式电加热器产品特点：
本电加热器加装护套后其加热面积大，传热快，能有效的防止被加热介质的碳化，因电加热器与箱体采用法兰对接，加热器预加热介质隔离，在维护时比较方便，修理时仅需抽出加热因子，更新一个新的加热器即可。

SRY6-7护套式电加热器产品结构：
SRY6-4型、5型、6型、7型，电加热护套管直径为为108mm，壁厚为5mm无缝钢管，加热芯子采用三支电加热管为一个加热体，接线装置护罩采用不锈钢保护，能有效地保护界限装置的安全。

主要技术参数：
额定电压： 单相220V 三相380V
表面发热功率：4型5型≤1.8W 6型7型≤0.7 W
传热温度：≤300℃
工作介质：≤0.8Mpa
注：选用  时应根据加热介质的实际情况及设的安装尺寸，表面发热功率尽可能选用每平方厘米≤0.7W。接线时配电控制箱至电加热器应用合适的高温导线连接。

SRY6-4.5.6.7型电加热器组件一览表

| 型号规格 | SRY6-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
| 380V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
| 380V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
| 380V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |

| 型号规格 | SRY6-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 220V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
| 220V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
| 220V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
| 220V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |

| 型号规格 | SRY6-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 220V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
| 220V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
| 220V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
| 220V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |

| 型号规格 | SRY6-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
| 380V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
| 380V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
| 380V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |

使用维护及注意事项：

1.外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中以免烧坏组件。被加热油应无腐蚀性。

2. 熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等熔化后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。

3. 发现管子表面有结炭时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚至烧坏组件。

4.组件应存放在干燥处，若因*放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将组件低压通电数小时），即可恢复绝缘电阻。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!