HRY型护套电加热器产品选型配置

一、用途

HRY型护套电加热器用于液压、润滑装置加热液压油和润滑油，也可用于加热无腐蚀性的气体或液体。

二、特点

HRY型护套电加热器由加热芯子和护套组成。加热芯子采用耐高温合金电热丝作为热源，耐高温陶交瓷作绝缘介质，护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢制成。

电加热器与油箱体采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油液隔离，在更换电加热器时，不需要放掉油箱中的油液，仅需抽出加热器芯子，更换一个新的加热芯子即可，维护方便。

电加热器与被加热油液接触面积大，表面功率小，不结碳，油液不会局部高温而碳化。使用寿命长、安全、可靠。

三、主要技术参数

额定电压 　　单相220V、三相380V

表面发热功率 ≤3W/CM2

使用温度 　　≤300℃

工作介质 　　矿物油

工作压力 　　≤0.8Mpa

常规管状电加热器选型：                 
SRY2/SRY4浸入式油加热器、SRY2-1/SRY2-2型螺纹式油加热器、SRY2-3(HRY14)型浸入式电加热器、SRY5(HRY10、HRY11、HRY12、HRY13)顶置角尺型油加热器、SRY6-1、2、3(HRY1、HRY2、HRY3)型护套式加热器、SRY6-8型护套式加热器、SRY6-9型护套式加热器、ＳＲＹ7型直捧式加热器、SRY8(HRY8、HRY9)型翅片式加热器、SRY9型电加热器、SRY9-1型导热油加热器、SRY6型护套式加热器、SRQ空气型加热器、SRXY、SRJ溶液、碱溶液加热器、ＳＲS型水加热器、ＳＲM型模具加热器、ＳＲW型远红外线加热器、SRK3型通道加热器、LGRQ1型联苯加热器、LGRQ2型联苯加热器、LGRQ3型联苯加热器、LGRQ4型联苯加热器、GHK系列热风式加热器、SRY6F型风电齿轮箱用电加热器、GHY6F型风电齿轮箱用电加热器、BR型防爆加热器、BRY2型防爆电加热器、BRY8型防爆电加热器、BRY15型防爆电加热器、管道式电加热器(在线式加热器系列)。

四、技术参数、规格及外形尺寸（附图1）

| 型号 | HRY1 |  |  |  |  |  |  | HRY2 |  |  |  |  |  |  |  | HRY3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压 V | 表面功率 w/cm2 |  |  | 外形尺寸mm |  |  | 电压 V |  | 表面功率 w/cm2 |  | 外形尺寸mm |  |  |  | 电压 V | 表面功率 w/cm2 |  |  | 外形尺寸mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L | L1 |  |  |  |  |  | L |  | L1 |  |  |  |  |  | L | L1 |  |  |  |  |
| 1KW |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 1.4 |  | 440 |  | 360 |  | 380 | 1.4 |  |  | 440 | 360 |  |  |  |  |
| 2KW | 380 | 1.0 |  |  | 1200 | 1120 |  | 220 |  | 2.0 |  | 590 |  | 510 |  | 380 | 2.0 |  |  | 590 | 510 |  |  |  |  |
| 3KW |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 2.1 |  | 790 |  | 710 |  | 380 | 2.1 |  |  | 790 | 710 |  |  |  |  |
| 4KW | 380 | 1.8 |  |  | 1200 | 1120 |  | 220 |  | 2.2 |  | 1000 |  | 920 |  | 380 | 2.2 |  |  | 1000 | 920 |  |  |  |  |
| 5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 1200 | 1120 |  |  |  |  |
| 6KW | 380 | 2.8 |  |  | 1200 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定功率 |  |  |  | HRYY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电压 （v） |  |  |  |  | 表面功率（w/cm2） |  |  |  | L (mm) |  |  |  |  | L1 (mm) |  |  |  | 重量 （kg） |  |  |  |
| 1KW |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 2KW |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 795 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 4.8 |  |  |  |
| 3KW |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  | 1245 |  |  |  |  | 1150 |  |  |  | 6.5 |  |  |  |
| 额定功率 |  |  | HRY4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HRY5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压（v） |  |  |  | 表面功率（w/cm2） |  |  |  | L (mm) |  |  |  | 电压（v） |  |  |  | 表面功率（w/cm2） |  |  |  | L (mm) |  |  |
| 3KW |  |  | 380 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 800 |  |  |  | 220 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 800 |  |  |
| 4KW |  |  | 380 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 220 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 5KW |  |  | 380 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 220 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1300 |  |  |
| 6KW |  |  | 380 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 220 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 额定功率 |  |  | HRY6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HRY5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压（v） |  |  |  | 表面功率（w/cm2） |  |  |  | L (mm) |  |  |  | 电压（v） |  |  |  | 表面功率（w/cm2） |  |  |  | L (mm) |  |  |
| 2KW |  |  | 380 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 850 |  |  |  | 220 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 850 |  |  |
| 3KW |  |  | 380 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 220 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 1300 |  |  |
| 4KW |  |  | 380 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 220 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 1700 |  |  |
| 5KW |  |  | 380 |  |  |  | 0.70 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 220 |  |  |  | 0.70 |  |  |  | 2100 |  |  |

尊敬的用户： 感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！