SRY6-3护套型管状电加热元件技术参数

特点:
1、SRY6-3 护套型管状电加热元件与油箱容器体采用法兰连接，护套将加热芯子与被加热油液隔离，在维修电加热器时，不需要放掉油箱中的油液，仅需抽出加热芯子，更换一个新的加热芯子即可，维修方便
2、 在设计时应考虑护套与热加油液接触面积，使油液不会因加热温度过高而局部碳化，该型号加热器只适用于受热效果较好的油液内加热使用。
3、有加热芯子和护套管组成，加热芯子用管状电热元件作为热源，护套管采用薄型不锈钢制成，它散热面积较大，传热快，接线端装置部分分为普通型（采用鉄制拉伸杯子型罩壳）和特殊型（采用螺栓式隔爆型装置罩壳密封），特殊型具有达到防爆标志DIICT4.防护等级IP65系列标准的要求。

护套型管状电加热元件主要技术参数：

额定电压：      单相220V   三相380V
表面发热功率： 尽可能≤0.7/cm2为设计标准
传热温度：      ≤300℃
工作介质：      矿物质
工作压力：      ≤0.8Mp

| 型号规格 | SRY6-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380V/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380V/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380V/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380V/4KW | 2 | 2.3 | 1000 | 920 |
| 380V/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |

用于液压，润滑装置加热液压和润滑油，也可用于加热无腐蚀性的气体或液体。

我们的理念：“诚信为本、实力为先，全心全意为客户”，公司秉承客户*、服务*的经营理念，以的服务品质、专业的技术服务实力、技术*的客户服务团队，保障客户在信息时代的高速路上驰骋，又以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神，尊重人才注重技术，使客户在享受信息科技发展成果的同时不断获得zui大的收益。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!